|  | Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cours Thermique |  |  |
|  | Champs Commun | Cours 01 | Terminale |

# Introduction

L’objectif de cette séquence est d’étudier la manière dont est transmise l’énergie de manière à optimiser l’efficacité des systèmes. L’énergie est présente sous plusieurs formes, nous nous intéresserons plus particulièrement ici à l’énergie Thermique.

# Les notions de la thermique

  - La chaleur

La chaleur est l’énergie liée à l’agitation des molécules constituant la matière.

Cette agitation se mesure par la température, et la chaleur est reliée à l’énergie fournie ou reçue lors de la modification de l’état de la matière.

Deux modifications d’état sont à distinguer :

- L’augmentation de température associée à la chaleur sensible.

Q = m*Cp* ΔT       [J]

- m la masse de matière [kg];

- Cp la chaleur spécifique ou capacité calorifique massique [J/(kg.K)]

- ΔT la variation de température subie [K]

- Le changement de phase associé à la chaleur latente [L].

Q=m.L 	[J]

- L [J/kg] la chaleur latente associée au changement de phase - m la masse de matière [kg]

  - La température

La température se déplace toujours de la source chaude vers la source froide.

Il existe différentes échelles pour exprimer la température, voici les principales :

-	Le degré Celsius (°C)	0 °C

-	Le kelvin (K)	0 °C = + 273,15 K

-	Le degré fahrenheit (°F)	0 °C = 32 °F (expression : °F = 1,8 x °C + 32)

# Modes de transfert de chaleur

La chaleur passe naturellement de zones chaudes aux zones froides, en utilisant essentiellement quatre modes de transport :

- Conduction

- Convection

- Rayonnement

  - Conduction

Transmission de proche en proche de l’agitation moléculaire par chocs entre molécules

Φ=λe*S*(T1-T2)  [W]

Φ: Flux de chaleur ou la puissance [W]

λ:  Est la conductivité du matériau [W/(m*K)]

e :  la distance entre les deux points considérés [m]

S :  surface de contact [m²]

T1 et T2 :  température des points en [K]

  - Convection

Transport de chaleur par transport (naturel ou forcé) de matières chaudes vers une zone froide ou vice versa. Transfert entre un solide et un fluide.

Φ=hc*S*(T1-T2)  [W]

Φ: Flux de chaleur [W]

hc:  Est le coefficient d’échange (fonction de la nature du fluide, des températures T1 T2…) conductivité du matériau [W/(m²*K)]

e :  la distance entre les deux points considérés [m]

S :  surface de contact [m²]

T1 et T2 :  température des points en [K]

  - Rayonnement

Transport de chaleur par émission et absorption de rayonnement électromagnétique par les surfaces des corps. Transfert à distance dit instantané (car à vitesse de la lumière dans le vide soit 3.10^8 [m/s]) sans contact (propagation dans le vide possible).

Φ=ε*σ*S*(T1^4-T2^4)  [W]

Φ: Flux de chaleur [W]

ε: Émissivité équivalente entre les parois 1 et 2 [sans unité ; varie de 0 à 1]

σ: Constante de Boltzmann Kb= 1,38064852 × 10-23 m2 kg s-2 K-1

S :  surface de contact [m²]

T1 et T2 :  température des points en [K]

# Résistance thermique

  - La résistance thermique par conduction

R = eλ     [(m²*K)/W]

λ : Est la conductivité du matériau [W/(m*K)]

e :  la distance entre les deux points considérés [m]

  - La résistance thermique par convection

R=1h   [(m²*K)/W]

h : Coefficient d’échange thermique par convection (W/(m2.K).

  - Coefficient de transmission surfacique

U = 1 R     [W/(m²*K)]

  - Résistance thermique totale : Rt

La résistance thermique totale d'un élément exprime sa résistance au passage d'un flux de conduction thermique.

Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + Rse

# Le flux thermique

Est le flux traversant une paroi de surface S, de résistance thermique Rth située entre 2 locaux dont les températures sont respectivement Tc et Tf

Φ= SRth (Tc−Tf )   [W]

  - La densité de flux thermique φ est le flux surfacique traversant une paroi.

φ= ΦS= 1Rth ⋅(Tc−Tf )   [W/m2]

# Le confort thermique

Le confort thermique peut se définir comme la sensation de bien-être ressentie dans une ambiance donnée.

Tconfort= Tair+Tparoi2

# Application

Exercice 01 :

-Déterminez la densité de flux thermique  (flux surfacique) perdu par la paroi suivante :

= ∆ . λ / e

= (i - e) . λ / e	 = (20 + 5) . 0,92 / 0,2	 = 115 W/m2

On suppose qu'il s'agit d'un appartement de 70 m² situé dans les étages (avec aucune perte par le plancher ni par le plafond) et présentant un contact avec l'extérieur de 17 m de long (on néglige l'effet des fenêtres ou portes fenêtres et les ponts thermiques) et de 2,7 m de hauteur.

-Calculer la puissance totale du dispositif de chauffage qu'il faut installer afin de maintenir la température intérieure à 20°C.

=  / S

=  . S	 = 115 . 17 . 2,7	 = 5278,5 W

On isole les parois donnant sur l'extérieur à l'aide d'un polystyrène de 10 cm d'épaisseur placé sur l'extérieur (diminution des ponts thermiques).

-	Déterminer la résistance thermique de l'ensemble béton et polystyrène.

Rth = eB / (B . S) + eP / (P .S)	Rth = (1 / S) . [( eB / B) + (eP / P)]

Rth = (1 / (17 . 2,7)) . [(0,2 /0 ,92) + (0,1 / 0,025)          Rth =  91,9.10-3 °C/W

-	Déterminer la puissance de chauffage nécessaire afin de maintenir la température ambiante à 20°C dans ces nouvelles conditions ?

=  / Rth	 = 25 / (91,9.10-3)	 = 272 W

Exercice 2 :

Soit un vitrage simple d’épaisseur e = 5 mm, de coefficient de conductibilité λ = 1,15 W/(m.K).

La température de surface du vitrage intérieure est i =22 °C, la température de surface du vitrage extérieure e = 10 °C.

-	 Réaliser un schéma explicatif.

-	 Calculer la résistance thermique du vitrage d’une surface de S = 10 m².

Rth = e / ( . S)	Rth = 0,005 / (1,15 . 10)    Rth = 0,4348.10-3 K/W

-	 Déterminer le flux thermique  dissipé à travers la paroi d’une surface de S = 10 m².

= (i - e) / Rth	 = (22 - 10) / (0,4348.10-3)	 = 27,6 kW

-	 Réaliser le schéma pour une vitre double vitrage d’épaisseurs (everre = 5 mm et eArgon = 8 mm).

-	 En déduire l’expression de la résistance totale.

Rthtotale= Rthverre + RthArgon + Rthverre

-Calculer sa valeur sachant que Argon = 0,01772 W/(m.K).

Rth verre = e / ( . S)	Rth verre = 0,005 / (1,15 . 10)	Rth verre = 0,4348.10-3 K/W

Rth argon = e / ( . S)	Rth argon = 0,008 / (0,01772 . 10)	Rth argon = 45,1.10-3 K/W

Rth totale = 0,4348.10-3 + 45,1.10-3 + 0,4348.10-3	Rth totale =  46.10-3 K/W

-Déterminer le flux thermique nécessaire au maintien d'une température intérieure de 20°C

= (i - e) / Rth	 = (20 - 10) / (46.10-3)	 = 217,4 W

-Conclure sur la nécessité de bien étudier l'isolation d'un habitat.

Pour maintenir la température intérieure au sein de l'appartement à 20 °C avec une température extérieure de 10°C , il serait nécessaire sans aucune isolation et avec de simples vitrages d'avoir un flux permanent de 27,6 kW, alors qu'avec une isolation extérieure, une température intérieure abaissée à 20 °C et des doubles vitrages de qualité, il ne faudra plus 217,4 W soit une réduction énergétique de	126.