BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX

Coefficient 8 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé

Calculatrice autorisée

PALAIS DES SPORTS de ROUEN

Correction

Partie 1

| Question 1.1 | Identifier le type de structure (voir DT4.1) répondant le mieux aux exigences du cahier des charges. Justifier votre réponse en argumentant les solutions éliminées (une seule critique suffit). |
| --- | --- |
| DT1,DT2.1, DT4.1 |  |

| STRUCTURE | CRITERES NE RESPECTANT PAS LE CAHIER DES CHARGES | Choix de structure |
| --- | --- | --- |
| Poutres préfabriquées en béton armé | Portée insuffisante (15m < 56 m) Lourd Chantier bruyant | Eliminée |
| Poutres préfabriquées en béton précontraint | Portée insuffisante (35 m < 56 m) | Eliminée |
| Poutres en bois lamellé collé | Pente trop grande (15° < 5°) | Eliminée |
| Treillis en acier |  | Choix possible |

| Question 1.2 | Compléter le tableau de dimensionnement de la barre 1 afin d’obtenir : la masse linéique, les contraintes normales et l’allongement pour les deux dernières options retenues, puis choisir en justifiant votre réponse le profilé le plus léger possible qui convient le mieux. Justifier. |
| --- | --- |
| DT3, DR1 |  |

| PROFILE |  | Aire de la section A (mm²) | Masse linéique (kg/m) | Contrainte de traction σ=NA (N/mm²) | Allongement De la barre ΔL (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensions extérieures | Nuance |  |  |  |  |
| 180x180 | S235 | 6491 | 51 | 270 | 7.4 |
|  | S355 | 6491 | 51 | 270 | 7.4 |
| 200x200 | S235 | 7291 | 57.2 | 241 | 6.6 |
|  | S355 | 7291 | 57.2 | 241 | 6.6 |
| 250x250 | S235 | 9291 | 72.9 | 188.5 | 5.2 mm |
|  | S355 | 9291 | 72.9 | 188.5 | 5.2 mm |
| Justification : σ=NA=17500009291=188.5 N/mm² ∆L=N×LA×E=1750000×57009291×210000=5.2 mm |  |  |  |  |  |
| Choix du profilé : Profiles a éliminer sur le plan des contraintes : 180x180 (S235): (235 N/mm² < 270 N/mm²). 200x200 (S235): (235 N/mm² < 241 N/mm²). Profilés à éliminer sur le plan des allongements: 180x180 (S235 et S355) : (7.4 mm > 7 mm) Parmi les profilés restant le plus léger est le 200x200 (S355) poids (57.2 kg/m)==> c’est celui qu’il faut adopter. |  |  |  |  |  |

| Question 1.3 | Calculer la variation dimensionnelle de la ferme sur une longueur de 56 m pour une variation de température de -10° à 30°C. |
| --- | --- |
| DT3 |  |

| Question 1.4 | Compléter le tableau des différentes solutions des appareils d’appuis. En déduire quelle solution est la plus adaptée en justifiant votre réponse. |
| --- | --- |
| DT4.2, DR2 |  |

| SOLUTION 1 : Deux appareils d’appuis de type B |  |
| --- | --- |
| Comportement au vent : La ferme est stable (pas de problème) | Comportement à la dilatation : La ferme est bloquée et ne peut pas se dilater librement elle va se déformer (Problème) |
| SOLUTION 2 : Deux appareils d’appuis de type A |  |
| Comportement au vent : la ferme peut se déplacer horizontalement, le système n’est pas isostatique (Problème) | Comportement à la dilatation : La ferme peut se dilater librement (pas de problème) |
| SOLUTION 3 : Un appareil d’appui type A et un appareil type B |  |
| Comportement au vent : La ferme est stable (le système est isostatique) (pas de problème). | Comportement à la dilatation : L’appareil A permet la dilatation de la ferme (pas de problème). |
| CONCLUSION SUR LA SOLUTION LA PLUS ADAPTEE : La solution 3 est la plus adaptée car elle assure la stabilité de la ferme sous l’action du vent et elle permet la libre dilatation de la ferme. |  |

A- Etude de la production d’énergie électrique au moyen de panneaux photovoltaïques :

| Question 2.1 | Déterminer l’inclinaison et l’orientation idéales des panneaux photovoltaïques pour obtenir un meilleur rendement. |
| --- | --- |
| DT5 |  |

Le meilleur rendement est obtenu pour une orientation plein sud et une inclinaison de 30° d’après le tableau facteur de correction pour une inclinaison et une orientation données sur le DT5

| Question 2.2 | Calculer la puissance globale restituée par l’ensemble des panneaux photovoltaïques. |
| --- | --- |
| DT5 |  |

La puissance globale restituée est de :

144 x 20 x 4 x 14 = 161 280 Wc

| Question 2.3 | En se référant au tableau des critères, indiquer pour quelle raison l’architecte a choisi d’installer des panneaux photovoltaïques amorphes. |
| --- | --- |
| DT1, DT2.1, DT2.2 |  |

Les panneaux amorphes présentent le meilleur compromis (excellente performance avec un faible rayonnement) pour une installation intégrée à la toiture avec une inclinaison de 3,1%

| Question 2.4 | Calculer l’énergie annuelle Eannée (Wh/an) |
| --- | --- |
| DT2.1, DT5 |  |

Eannée = 110000x2,56x365 = environ 102,8 MWh/an

La recette annuelle, liée à la revente de l’énergie, est estimée à 59614€ par an.

| Question 2.5 | Déterminer au bout de combien de temps l’installation est-elle rentable ? (on négligera le coût lié au fonctionnement). Le résultat est-il conforme au cahier des charges ? Justifier. |
| --- | --- |
| DT1, DT2.1, DT5 |  |

500000/59614 = 8,4 ans

L’installation est rentable après 8,4 années de fonctionnement. Le résultat est donc bien conforme au tableau des critères. L’amortissement devait se faire en 10 ans maxi.

B- Obtention d’un label énergétique :

| Question 2.6 | Calculer la consommation d'énergie primaire globale du projet puis compléter le tableau. En déduire le label énergétique auquel le projet initial peut prétendre. Justifier. |
| --- | --- |
| DT1, DT2.1, DR5 |  |

Cep = 342 kW∙hep∙m-2∙m-1.

Un label THPE nécessiterait Cep<Cepréf – 20%, soit Cep< 278kW∙hep∙m-2∙m-1, ce qui n’est pas atteint. Aucun des labels THPE et THPE ENR ne peut donc être obtenu.

| Question 2.7 | A l’aide du graphique « Ventilation Mécanique Contrôlée », compléter le schéma simplifié d’une VMC double flux en indiquant : - les températures aux différents points d’installation - la circulation de l’air neuf (en bleu) - la circulation de l’air vicié (en rouge) |
| --- | --- |
| DT6, DR5 |  |

L’échangeur permet de réduire les déperditions par renouvellement d’air de 70%.

| Question 2.8 | Calculer la nouvelle consommation d’énergie primaire de chauffage avec la modification apportée. |
| --- | --- |
| DT6 |  |

Cep,chauffage	= Cep (due aux déperditions par transmission) + Cep (due aux déperditions par renouvellement d’air)

= 17 + (1 – 0.70)×151 = 62.3 kW∙hep∙m-2∙m-1

L’utilisation d’une PAC permet d’améliorer la production de chaleur (zone 2). Le palais des sports a besoin de 63 kW·h/(m2·an).

| Question 2.9 | Calculer les consommations d’énergie finale et d’énergie primaire pour la chaine d’énergie de la PAC. |
| --- | --- |
| DT6 |  |

Rendement global : R = produit des rendements élémentaires

Cef(PAC) = 63/(3.46×0.90×0.95) = 21.3 kW∙hef∙m-2∙m-1

Cep(PAC) = 63/(1/2.58×3.46×0.90×0.95) = 54.9 kW∙hep∙m-2∙m-1

En considérant de nombreuses améliorations dont celles étudiées, les consommations suivantes sont obtenues :

| postes de consommation | énergie primaire [kW·hep/(m2·an)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | projet | référence |
| Total | 229 | 347 |

| Question 2.10 | Justifier, au regard des exigences et critères énoncés, l’intérêt d’intégrer les systèmes de VMC double flux et de pompe à chaleur au circuit de chauffage de la salle des sports. |
| --- | --- |
| DT1, DT2.1 |  |

229/347 = 66 % : Cep = 0.66∙Cepréf< 0.7∙Cepréf

De plus, le système recourt à au moins une énergie renouvelable (solaire, nappe phréatique).

Donc obtention du label THPE ENR.

C- Gestion et surveillance des flux de personnes :

L’objectif de cette partie est d’analyser la cinématique d’une caméra dôme et de valider ses performances de déplacement conformément au cahier des charges.

| Question 2.11 | Décrire le besoin auquel répond la caméra à partir du cahier des charges. |
| --- | --- |
| DT1, DT2.1 |  |

Id 1.3.1 : « Surveiller le déplacement de toutes les personnes circulant dans le palais des sports »

| Question 2.12 | Sachant que l’adresse IP du réseau est 192.168.1.0 et que le masque de sous-réseau est 255.255.255.224. Déterminer une adresse IP pour la camera et une adresse IP pour le PC qui pilote la caméra sachant qu’Ils doivent être impérativement sur le même réseau. |
| --- | --- |

Toutes les adresses Ip comprises entre 192.168.1.1 et 192.168.1.30 sont correctes.

| Question 2.13 | Choisir la caméra répondant au cahier des charges. Justifier votre choix. |
| --- | --- |
| DT1, DT2.1, DT7 |  |

Vectra IV IP et  HD62WDR exclues : pas la bonne alimentation

P3343 : non motorisée

CCTV : tous les critères sont validés

| Question 2.14 | Sur le schéma cinématique 3D (DR4): - Identifier les moteurs pour la rotation verticale et horizontale. - Reporter dans les cercles, le repère des pièces participant aux mouvements. - A partir du sens de rotation donné par les moteurs de rotation horizontale et verticale, indiquer le sens de rotation autour de l’axe vertical (RZ+ ou RZ-) et le sens de rotation autour de l’axe horizontal (Ry+ ou Ry-) du module caméra. |
| --- | --- |
| DT7, DT8, DT9, DT10, DR4 |  |

Rz-  Ry-

| Question 2.15 | Expliquer en quoi la partie de programme suivante extraite de DT13 influe-t-elle sur le fonctionnement de la camera et dans qu’elle phase de fonctionnement de la camera intervient elle ? |
| --- | --- |
| DT11, DT12 |  |

Cette partie du programme permet de réaliser un démarrage progressif du moteur.

| Question 2.16 | Calculer la vitesse maximale du flasque horizontal en tr.min-1 puis en°.s-1. |
| --- | --- |
| DT7, DT8, DT9, DT10 |  |

N = 500 x 0,18 = 90 tr.min-1  ; 90 x 360 / 60 = 540°.s-1

Le démarrage du moteur étant progressif, la caméra se déplace à vitesse moyenne de 430°.s-1.

| Question 2.17 | Déterminer le temps nécessaire pour que la caméra passe de la billetterie au bar. Le cahier des charges est-il respecté ? Justifier. |
| --- | --- |
| DT1, DT2.1 |  |

Il faut effectuer un quart de tour (90°) en moins de 2 secondes.

T = 90 / 430 = 0,21 s.

Conclusion, le temps est largement respecté.