| Support barrière Sympact |  |
| --- | --- |
| Activité : Dans le cahier des charges, il est indiqué que cette barrière remonte automatiquement en cas de coupure de courant. Vous devez mener une étude pour vérifier que ce critère est respecté. |  |

Activité 1 : étude de la chaine d’énergie

Fonction des différents composants :

Guider la lisse en rotation : paliers

Convertir l’énergie électrique en énergie mécanique : moteur électrique

Adapter le mouvement et l’effort : réducteur et système bielle-manivelle

Limiter la rotation : plot en caoutchouc

Réglage de l’angle de débattement de la lisse

Modification de la position du plot en caoutchouc par l’intermédiaire de 2 vis

Activité 2 : Vérification de la remontée de la lisse en cas de coupure de courant

- Déterminer le couple nécessaire pour compenser le poids propre de la barrière au cours du mouvement

- Courbe caractéristique du ressort de torsion

Raideur du ressort : 0.45N/°

Angle de rotation en degrés et en radians

Couple fourni par le ressort

45Nm

100° = 1.745rad

- Au vue de la courbe du couple par rapport à l’angle, est-il nécessaire de pré-charger le ressort ?

8Nm

- Au repos, quel couple doit fournir le ressort ? A quel angle cela correspond-il ?

Angle = force/raideur = 8/0.45 = 18°