Introduction

Une machine à courant continu est une machine électrique. Il s'agit d'un convertisseur électromécanique permettant la conversion bidirectionnelle d'énergie entre une installation électrique parcourue par un courant continu et un dispositif mécanique

| Fonctionnement en moteur | Fonctionnement en générateur |
| --- | --- |
| La MCC reçoit de l’énergie électrique pour la transformer en énergie mécanique. C.Ω>0 | La MCC fournit de l’énergie électrique en convertissant l’énergie mécanique C.Ω<0 Exemples : Dynamo, alternateur, système de récupération d’énergie au freinage |

Phénomènes magnétiques

Les aimants

Un aimant est un matériau développant naturellement un champ magnétique et capable d'attirer du fer, le nickel, le cobalt, le chrome.

Un aimant possède un pôle nord et un pôle sud. Les pôles de même nature se repoussent, ceux de natures différentes s'attirent.

Les électroaimants

On peut fabriquer un aimant en enroulant un fil électrique autour d'un noyau métallique pour créer un champ magnétique il suffira d'alimenter cette bobine. Pour inverser la polarité de l'électroaimant, il faudra changer le sens du courant.

Principe de fonctionnement d’un moteur à Courant Continu

Un aimant permanent en fer à cheval, ou une bobine dont le champ est canalisé par un circuit magnétique impose un champ constant au travers d’une bobine.

Collecteur

Un générateur alimente en courant électrique une bobine pouvant tourner librement autour d’un axe

Un contact électrique glissant est réalisé au niveau du collecteur (commutateur).

Un courant électrique peut donc circuler librement dans la bobine

Vue de face :

La bobine étant alimentée en courant, elle crée un champ magnétique vertical.

Les 2 champs magnétiques se retrouvant à 90°, un couple de forces apparait qui tend à aligner les 2 champs magnétiques.

Le couple ainsi créé entraine la rotation de la bobine autour de son axe.

Le contact électrique glissant continue d’alimenter en courant électrique la bobine.

Au moment où les 2 champs magnétiques deviennent quasiment alignés, et donc au moment où le couple aurait tendance à devenir nul, les contacts électriques glissants inversent le sens de circulation du courant dans la bobine.

Le champ magnétique créé par la bobine n’est plus aligné avec les champs magnétiques fixes, un couple de forces est donc toujours présent pour maintenir la rotation

Constituants d’un moteur à Courant Continu

Le Stator d’une MCC est la partie fixe, il crée un champ magnétique constant.

Il est aussi appelé inducteur ou excitation de la machine a courant continu. Le champ magnétique du stator est créé soit avec :

une bobine.	des aimants permanents

Le rotor est aussi appelé induit, il est constitué d’un bobinage monté autour d’un axe.

L’axe est relié au stator par le biais de roulement pour le guider en rotation et limiter les frottements

Le bobinage du rotor est électriquement relié au collecteur.

Les balais frottent sur le collecteur et réalisent un contact électrique glissant entre l’alimentation du moteur qui est fixe et le rotor qui tourne.

Collecteur

Le bobinage du rotor est électriquement relié au collecteur.

Les balais frottent sur le collecteur et réalisent un contact électrique glissant entre l’alimentation du moteur qui est fixe et le rotor qui tourne.

1er modèle : essai à vide d’une MCC (Machine à Courant Continu)

Mise en situation :

On fait tourner l’arbre du moteur et on mesure la tension qui apparaît aux bornes du moteur à vide (c'est-à-dire lorsqu’aucun courant n’est débité).

On constate que la tension à vide est proportionnelle à la vitesse de rotation on peut donc réaliser un premier modèle équivalent utilisant un générateur de tension parfait :

1ere relation de la MCC:

E=Ke.Ω

E : force électromotrice (souvent notée « fem »), en Volts V

Ke : constante de fém, elle s’exprime en V.s/rad ou V/ (rad.s-1)

Ω est la vitesse de rotation en rad/s.

2ème modèle : essai en charge d’une MCC

Mise en situation :

On alimente un moteur à courant continu à l’aide d’une alimentation qui délivre une tension U (en Volt) constante.

On fait varier le couple résistant (en Nm) sur l’arbre du moteur en faisant varier la charge.

On mesure la vitesse de rotation à l’aide d’un tachymètre.

On relève les valeurs du courant I et de la vitesse de rotation Ω en fonction de la charge.

- Rayon de la poulie: 5cm

- Accélération de la pesanteur: 10m/s2

Compléter le tableau ci-après:

| Charge (kg) | Couple (Nm) | I(A) | N(tr/min) | Ω (rad/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 300 | 31,4 |
| 0,5 | 0,25 | 1,25 | 275 | 28,8 |
| 1 | 0,5 | 2,5 | 250 | 26,2 |
| 1,5 | 0,75 | 3,75 | 225 | 23,6 |
| 2 | 1 | 5 | 200 | 20,9 |

Tracer les courbes ci-dessous:

Observations:

on remarque que si l’on augmente la charge mécanique, le courant absorbé par le moteur augmente

C = k.I

-    Cem : couple électromagnétique (Nm)

- I : courant (A)

- Ki : constante de couple (Nm/A)

Observations:

on remarque que si l’on augmente la charge mécanique, la vitesse du moteur diminue.

La diminution de vitesse correspond à une diminution de la tension E, puisque l’on a la relation E=K.Ω

On constate donc l’apparition d’une chute de tension entre Umot et E proportionnelle au courant.

Cette chute de tension peut donc être modélisée par une résistance.

Modèle électrique équivalent :

U=E+r.I

3ème modèle : modélisation de la phase de démarrage

Le modèle précédent simule le comportement du moteur en régime permanent. Cependant lors des phases transitoires (accélération, décélération) des phénomènes (telle que l’inertie) font que les grandeurs mettent un certain temps à se stabiliser.

Nous avons réalisé un échelon de tension (Umot=20 à 25V) sur le moteur étudié lors de l’application.

Et nous avons visualisé la vitesse et le courant en fonction du temps.

Régime transitoire. : les grandeurs physiques évoluent en fonction du temps

Régime permanent après l’échelon

Régime permanent avant l’échelon

Modélisation de la MCC :

Les équations faisant apparaitre les dérivées régissent le fonctionnement transitoire.

Remarque : En régime permanent toutes les grandeurs sont constantes. Dans ce cas-là, les dérivées sont nulles. Vous remarquerez que si on annule les dérivées, on retombe sur les équations du régime permanent.

5ème modèle : modélisation Matlab d’une MCC

Différents types de Machines à Courant Continu peuvent être modélisées sous Matlab.

Voici comment un moteur à courant continu à aimants permanents est modélisé :

Les paramètres à renseigner sont:

- La résistance interne R (en Ohm)

- L’inductance L (en Henry)

- La constante de couple k (en Nm/A)

- L’inertie de l’axe moteur J (en kg.m2)

- Les frottements visqueux f (en Nms)

- Le couple de frottement sec C0 (en Nm)