# Simulation

- Refaire le câblage sur tinkercad (cf document ressource 3.1) et compléter avec les résistances nécessaires.

- Écrivez un programme (code Arduino) qui lit en continu la distance mesurée par le capteur à ultrasons et qui contrôle les actionneurs selon le cahier des charges en ressource 3.2

- Faire valider par le professeur.

# Expérimentation

- Réaliser HORS TENSION le câblage

- Faire valider par le professeur.

- Tester le programme.

- Faire valider par le professeur.

# Ressources

## Schéma de câblage

## Cahier des charges programmation

- Zone de sécurité (Distance > 20 cm) :

  - Allumer la LED verte.

  - Les autres LEDs doivent être éteintes et le buzzer silencieux.

- Zone d'avertissement (Distance comprise entre 10 cm et 20 cm) :

  - Allumer la LED orange.

  - Les autres LEDs doivent être éteintes et le buzzer silencieux.

- Zone de danger (Distance < 10 cm) :

  - Allumer la LED rouge.

  - Déclencher le buzzer pour émettre une alarme sonore.

  - Les autres LEDs doivent être éteintes.

Bonus (Optionnel) : Affichez la distance mesurée en temps réel en centimètres sur le Moniteur Série de l'IDE Arduino pour faciliter le débogage de votre système.